| CÓDIGO DE LA FICHA | TÍTULO DE LA FICHA | REFERENCIA EN LA DMA | FECHA INFORME | Nº DE FICHA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SWB 4 | Aguas Superficiales (ríos, lagos, aguas de transición y aguas costeras) Condiciones de referencia propias de cada tipo, máximo potencial ecológico y red de referencia | Anejo II 1.3 (i) - (vi) | 12/04 | 4 |
| LOS REQUISITOS DE INFORMACIÓN DE ESTA FICHA SERÁN DESARROLLADOS MÁS ADELANTE UNA VEZ QUE SE CONOZCA QUE INFORMACIÓN ADICIONAL SERÁ NECESARIA Y REQUERIDA PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA MÁS ALLÁ DE LO QUE ESTA PREVISTO EN EL PROCESO DE INTERCALIBRACIÓN |  |  |  |  |
| DATOS GEOGRÁFICOS: |  |  |  |  |
| Ninguno |  |  |  |  |
| DATOS: |  |  |  |  |
| Ninguno |  |  |  |  |
| TEXTO RESUMEN: |  |  |  |  |
| Los trabajos de identificación de las condiciones de referencia para los tipos de ríos y lagos de la demarcación hidrográfica del Ebro se presentan en el apartado 2.4 de la memoria que acompaña a estas fichas. La metodología seguida se basa en las directrices de la guía REFCOND (2003). De acuerdo con esta guía las condiciones de referencia en una masa de agua, se dan cuando ésta no se encuentra sometida a presiones antrópicas, o éstas son tan poco importantes que apenas afectan a sus características fisicoquímicas, hidromorfológicas y biológicas. A falta de disponer de los resultados del análisis de presiones e impactos, con el que se completará este trabajo, el método para establecer las condiciones de referencia se ha basado en: - Identificación de las posibles masas de agua (tramos de ríos y lagos) que, de acuerdo con la información disponible, parecen adecuadas como referencia, ya que en principio parece que en ellas no existen alteraciones antropogénicas o existen alteraciones de muy escasa importancia. - Validación de la masa de agua (lago y tramo de río) como de referencia a partir de la visita y evaluación de los aspectos de calidad hidromorfológica, fisicoquímica y biológica. - Medición de los valores que alcanzan los indicadores relevantes, correspondientes al estado ecológico “muy bueno”. La metodología que se está aplicando para los ríos y lagos es la siguiente: Ríos - Se trabaja con una preselección de estaciones fluviales identificada por los técnicos del Área de Calidad de Aguas de la Confederación, posteriormente completada (con datos de CHE-OPH), y revisada siguiendo los criterios de CEDEX y del estudio GUADALMED. En el verano de 2004 se visitaron 70 tramos fluviales, de los que se muestrearon 53 de ellos por considerarse idóneos. En las estaciones muestreadas están representados todos los tipos de ríos excepto uno, si bien en algunos no se han encontrado estaciones de referencia. Se han obtenido los valores para los indicadores biológicos analizados (índice IBMWP para invertebrados bentónicos e índices IPS e IBD para el fitobentos); también se han medido indicadores hidromorfológicos (IHF y QBR) y fisicoquímicos (temperatura, oxígeno disuelto, conductividad, pH, amonio, N-NO2 y P-PO4). - Durante el 2005 se precisa: a) validar los resultados a la luz de los resultados del estudio de presiones e impactos; b) completar la búsqueda de estaciones de referencia en los tipos sin estaciones de referencia o con un número insuficiente; c) buscar datos históricos para la determinación del umbral del estado ecológico “muy bueno” según criterio de expertos en los tipos en los que finalmente sea imposible encontrar masas de agua de referencia; d) obtener datos para el indicador biológico peces en estaciones seleccionadas de referencia. |  |  |  |  |

TEXTO RESUMEN Continuación:

- Lagos - Se realiza una preselección de lagos según la información disponible. Se toma como punto de partida la base de datos de humedades de la CHE-OPH (ver apartado 1.3.4. de la memoria que acompaña a las fichas) y se consultan trabajos realizados por las Comunidades Autónomas (Agencia Catalana de l’Aigua; Gobierno Vasco ; Aragón hasta la fecha) y bibliografía. También se consulta la cartografía disponible, incluyendo fotos aéreas. - En trabajos de gabinete (análisis de datos existentes) y de campo se analiza la existencia de presiones hidromorfológicas (represamiento, detracciones de agua, aprovechamientos hidroeléctricos) y fisicoquímicas (eutrofia, contaminación) (ver apartado 2.4 de la memoria). En ausencia de estas presiones o con signos poco importantes se muestrean las comunidades biológicas (fitoplancton, macrófitos, invertebrados bentónicos), y se obtienen datos de las características fisicoquímicas (temperatura, oxígeno disuelto, conductividad, pH y nutrientes) e hidromorfológicas (características del sustrato y de la zona de ribera) más relevantes. - En verano de 2005 se han analizado y muestreado 12 lagos del tipo de alta montaña septentrional dimícticos y aguas ácidas que agrupa 472 lagos y humedades de la demarcación del Ebro. En la primavera e inicio de verano de 2005 se completarán las visitas y muestreos suficientes para la identificación de las condiciones de referencia para todos los tipos de lagos existentes en la demarcación hidrográfica del Ebro.

Guidance on establishing reference conditions and ecological status class boundaries for inlan surface waters.  CIS-WFD. Final Version Abril 2003.

Confederación Hidrográfica del Ebro. 2002. Determinación de los regímenes que satisfagan las necesidades ecológicas mínimas de la cuenca del Ebro- 2ª fase. www.chebro.es/Documentación/Estudios

Selección preliminar de posibles tramos fluviales de referencia. CEDEX, versión 1.0. Enero de 2004.

Bonada N. et al. 2002. Criterios para la selección de condiciones de referencia en los ríos mediterráneos. Resultados del proyecto Guadalmed. Limnética 21 (3-4).

Agencia Catalana de l’Aigua (2003). Desenvolupament d’un índex integral de qualitat ecológica i regionalització ambiental dels sistemes lacustres de Catalunya.

Agencia Catalana de l’Aigua (2004). Caracterització, regionalització i elaboració d’eines d’establiment de l’estat ecològic de les zones humides de Catalunya.

Gobierno Vasco (2004). Red de seguimiento del estado ecológico de los humedales interiores de la CAPV.

Diputación General de Aragón (2004). Inventario de humedales de Aragón.

M.Alonso (1998). Las lagunas de la España Peninsular. Limnetica 15, 176 págs